Шифр дисциплины: 12

Номер раздела:

| Номер темы (раздела) | Название темы (раздела) |
| --- | --- |
| 1 | Основы теории управления |
| 2 | Проектирование систем АСУТП |
| 3 | Промышленные регуляторы |
| 4 | Распределенные промышленные измерительные системы |
| 5 | Программное обеспечение АСУТП |

Номер темы:

| Номер раздела | Название темы |
| --- | --- |
| 1-Основы теории управления | ТАУ 1 Основные понятия и определения. Понятия «автоматические системы управления», «ав-томатизированные системы управления». Структура систем АСУТП. Основные принципы ре-гулирования в системах АСУТП. 2 Статические и динамические модели. Типовые возмущающие сигналы. Полная матема-тическая модель. Понятие передаточной функции. |
| 1-Основы теории управления | ТАУ 3 Элементы устройств и АСР: типовые звенья, передаточные функции, принцип суперпозиции реакций. Переходная характеристика объекта. Частотная и расширенная частотная характеристики объекта. |
| 2-Проектирование систем АСУТП | Виды схем и их проектирование 1 Структурные, функциональные и принципиальные схемы. Функциональное проектирование систем АСУТП. |
| 2-Проектирование систем АСУТП | Нормативная документация, необходимая для проектирования систем АСУТП 2 Нормативная документация для функционального проектирования систем АСУТП. |
| 2-Проектирование систем АСУТП | Правила составления функциональных схем автоматизации 3 Правила составления функциональных схем автоматизации. |
| 3-Промышленные регуляторы | Законы регулирования и типы регуляторов 1 Типовые законы регулирования и типы регуляторов. Методики расчета настроек регуляторов – методом расширенных частотных характеристик, синтез оптимального регулятора. |
| 3-Промышленные регуляторы | Стандартизованные средства разработки приложений для решения задач АСУТП 2 Стандартизованные средства разработки приложений для решения задач АСУТП – языки функциональных блоков, языки релейных диаграмм, языки инструкций. |
| 3-Промышленные регуляторы | Средства разработки системного уровня 3 Средства разработки системного уровня. Системы программирования промышленных контроллеров, SCADA-системы. |
| 4-Распределенные промышленные измерительные системы | Средства измерений 1 Основные принципы измерения физических величин. Виды измерений. Структура средства измерения. Характеристики средств измерений. Понятие «Измерительная система». |
| 4-Распределенные промышленные измерительные системы | Изохронный обмен данными через внутренние шины 3 Изохронный обмен данными через внутренние шины на примере CompactPCI, VMEBus и мезонинных технологий семейства VITA. Аппаратный интерфейс IEEE1394 FireWire с поддержкой изохронного режима. |
| 5-Программное обеспечение АСУТП | Применение средств MS Windows для решения задач реального времени 1 Применение средств MS Windows для решения задач РВ. Функционал реального времени у существующих систем для встраиваемых применений на примере Windows NT Embedded. Расширения реального времени для Windows: Win32/64-RTX и Windows CE. |
| 5-Программное обеспечение АСУТП | Средства разработки системного уровня 2 Средства разработки системного уровня. Системы программирования промышленных контроллеров, SCADA-системы. |
| - | ИТОГО: |

Ранг: 1-3

Номер задания в теме: 1001-1002-100n

Тип задания: 1-3

Важна ли последовательность: 0-1

Количество правильных ответов: (1-n)

Номер: 12.1.1.1.1001.1.0(1)

Задание: Что такое автоматизация?

Ответы:

- Это этап машинного производства, характеризующийся передачей функции управления от человека к автоматическим устройствам

- Это совокупность устройств получения, передачи, хранения, обработки и представления информации о состоянии и ходе различных процессов и выработки управляющих воздействий на них

- Это набор технических устройств, предназначенных для преобразования одной физической величины в другую, функционально с ней связанную

-------

Правильный ответ: Это этап машинного производства, характеризующийся передачей функции управления от человека к автоматическим устройствам

Номер: 12.1.1.1.1002.1.0(1)

Задание: Что такое автоматизация процессов?

Ответы:

- Представляет собой один из подходов к управлению процессами на основе применения информационных технологий

- Это этап машинного производства, характеризующийся передачей функции управления от человека к автоматическим устройствам

- Это сеть, обеспечивающая информационный обмен между контроллерами, датчиками и исполнительными устройствами.

-------

Правильный ответ: Представляет собой один из подходов к управлению процессами на основе применения информационных технологий

Номер: 12.1.1.1.1003.1.0(1)

Задание: В чем основная цель автоматизации?

Ответы:

- Повышение качества исполнения процесса

- Снижение стоимость работ

- Сокращение времени выполнения процесса

-------

Правильный ответ: Повышение качества исполнения процесса

Номер: 12.1.1.2.1004.2.1(4)

Задание: Основные этапы развития систем автоматизации:

Ответы:

- Поплавковый регулятор

- Автоматические линии в машиностроении

- Станки с программным управлением

- Роботизация технологических процессов

-------

Для данного задания правильной последовательностью будет только: Поплавковый регулятор Автоматические линии в машиностроении Станки с программным управлением Роботизация технологических процессов

Номер: 12.1.1.2.1005.1.0(1)

Задание: Что такое технологический процесс?

Ответы:

- Это часть производственного процесса, содержащая действия по изменению состояния предмета труда

- Это часть производственного процесса, содержащая действия по изменению качества предмета труда

-------

Правильный ответ: Это часть производственного процесса, содержащая действия по изменению состояния предмета труда

Номер: 12.1.1.1.1006.1.0(1)

Задание: Что такое управление?

Ответы:

- Действие, направленное на организацию того или иного процесса, которое обеспечивает достижение определенной цели

- Это часть производственного процесса, содержащая действия по изменению качества предмета труда

- Это часть производственного процесса, содержащая действия по изменению состояния предмета труда

-------

Правильный ответ: Действие, направленное на организацию того или иного процесса, которое обеспечивает достижение определенной цели

Номер: 12.1.1.2.1007.2.0(3)

Задание: Что такое регулируемый параметр?

Ответы:

- Это технологический параметр

- Параметр, управляемый с помощью специальных технических средств

- Параметр, содержащий некоторое значение

-------

Правильный ответ: Это технологический параметр Параметр, управляемый с помощью специальных технических средств Параметр, содержащий некоторое значение

Номер: 12.1.1.1.1008.1.0(1)

Задание: Что такое управление объектом?

Ответы:

- Это процесс воздействия на объект с целью достижения показателей состояния заданных значений в определенный момент времени

- Это часть производственного процесса, содержащая действия по изменению состояния предмета труда

-------

Правильный ответ: Это процесс воздействия на объект с целью достижения показателей состояния заданных значений в определенный момент времени

Номер: 12.1.1.3.1009.2.1(4)

Задание: Расположите элементы управления в обратном порядке

Ответы:

- Результат управления

- Объект управления

- Управляющее воздействие

- Субъект управления

-------

Для данного задания правильной последовательностью будет только: Результат управления Объект управления Управляющее воздействие Субъект управления

Номер: 12.1.1.3.1010.2.0(1)

Задание: Отметьте виды автоматических устройств и систем

Ответы:

- Системы автоматической сигнализации

- Системы автоматической дереализации

- Системы автоматической табуляции

- Системы автоматического воспроизведения

-------

Правильный ответ: Системы автоматической сигнализации

Номер: 12.1.1.3.1011.2.0(2)

Задание: 11.	Что такое регулятор?

Ответы:

- Комплекс устройств, присоединяемых к регулируемому объекту и обеспечивающих автоматическое поддержание заданного значения его регулируемой величины или автоматическое изменение ее по определенному закону

- Набор приспособлений, подключаемых к управляемой единице и создающих автоматическое обслуживание определенного отклонения его рассчитываемого числа вместе с автоматическим дополнением его по известному алгоритму

-------

Правильный ответ: Комплекс устройств, присоединяемых к регулируемому объекту и обеспечивающих автоматическое поддержание заданного значения его регулируемой величины или автоматическое изменение ее по определенному закону Набор приспособлений, подключаемых к управляемой единице и создающих машинное обслуживание определенного отклонения его рассчитываемого числа вместе с машинным дополнением его по известному алгоритму

Номер: 12.1.2.1.1012.1.0(1)

Задание: Что такое система автоматического регулирования?

Ответы:

- Совокупность регулируемого объекта и автоматического регулятора

- Совокупность автоматического объекта и регулятора

-------

Правильный ответ: Совокупность регулируемого объекта и автоматического регулятора

Номер: 12.1.2.1.1013.1.0(1)

Задание: Что такое воздействие?

Ответы:

- Фактор, изменяющий течение технологического процесса в объекте управления

- Частный вид управления, когда задачей является только обеспечение постоянства какой-либо выходной величины объекта управления

-------

Правильный ответ: Фактор, изменяющий течение технологического процесса в объекте управления

Номер: 12.1.2.2.1014.2.0(2)

Задание: Виды воздействия

Ответы:

- Управляющие

- Возмущающие

- Тестировочные

-------

Правильный ответ: Управляющие Возмущающие

Номер: 12.1.2.3.1015.2.0(3)

Задание: Что такое АСУТП?

Ответы:

- Группа решений технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях

- Комплекс программных и технических средств, предназначенных для создания систем автоматизации управления технологическим оборудованием и производственными процессами  на предприятиях

- Комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию основных технологических операций на производстве в целом или каком-то его участке, выпускающем относительно завершенный продукт

-------

Правильный ответ: Группа решений технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях	Это комплекс программных и технических средств, предназначенных для создания систем автоматизации управления технологическим оборудованием и производственными процессами  на предприятиях		Комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию основных технологических операций на производстве в целом или каком-то его участке, выпускающем относительно завершенный продукт

Номер: 12.1.2.1.1016.1.0(1)

Задание: Что такое функция АСУТП?

Ответы:

- Это совокупность действий системы, направленных на достижение частной цели управления

- Частный вид управления, когда задачей является только обеспечение постоянства какой-либо выходной величины объекта управления

-------

Правильный ответ: Это совокупность действий системы, направленных на достижение частной цели управления

Номер: 12.1.2.2.1017.2.0(1)

Задание: Виды функций АСУТП

Ответы:

- Управляющая

- Возмущающая

- Регулирующая

-------

Правильный ответ: Управляющая

Номер: 12.1.2.1.1018.1.0(1)

Задание: Режимы реализации функций АСУТП

Ответы:

- Прямое цифровое управление

- Супертелевизорное управление

-------

Правильный ответ: Прямое цифровое управление

Номер: 12.1.2.3.1019.2.1(3)

Задание: Расположите элементы согласно схеме «Информация-Автоматика и управление-Устройства нижнего уровня»

Ответы:

- Информационная сеть

- Сеть управления

- Полевая сеть

-------

Для данного задания правильной последовательностью будет только: Информационная сеть Сеть управления Полевая сеть

Номер: 12.1.2.1.1020.1.0(1)

Задание: Что является объектом управления?

Ответы:

- Оборудование, которым управляют с помощью специальных технических средств

- Автоматическая система, построенная на основе принципа замкнутого управления

-------

Правильный ответ: Оборудование, которым управляют с помощью специальных технических средств

Номер: 12.1.2.1.1021.1.0(1)

Задание: Что такое задача управления?

Ответы:

- Формирование такого закона изменения управляющего воздействия, при котором обеспечивается заданный алгоритм при наличии возмущающих воздействий

- Это совокупность действий, направленных на достижение частной цели управления.

-------

Правильный ответ: Формирование такого закона изменения управляющего воздействия, при котором обеспечивается заданный алгоритм при наличии возмущающих воздействий

Номер: 12.1.2.1.1022.1.0(1)

Задание: Разновидности и свойства автоматической системы регулирования:

Ответы:

- Фактор, изменяющий течение технологического процесса в объекте управления

- Частный вид управления, когда задачей является только обеспечение постоянства какой-либо выходной величины объекта управления

-------

Правильный ответ: Фактор, изменяющий течение технологического процесса в объекте управления

Номер: 12.1.3.2.1023.1.0(1)

Задание: Что такое закон регулирования?

Ответы:

- Математическая зависимость, по которой автоматическое управляющее устройство (АУУ) – регулятор воздействует на объект управления

- Зависимость изменения управляющего воздействия, при которой обеспечивается заданный алгоритм при наличии возмущающих воздействий на объекта управления

-------

Правильный ответ: Математическая зависимость, по которой автоматическое управляющее устройство (АУУ) – регулятор воздействует на объект управления

Номер: 12.1.3.2.1024.1.0(1)

Задание: Что такое пропорциональный закон регулирования?

Ответы:

- Это процесс регулирования, при котором относительное изменение регулирующего воздействия (выходного сигнала регулятора) пропорционально относительному отклонению регулируемой величины

- Это процесс регулирования, при котором относительное изменение регулирующего воздействия (выходного сигнала регулятора) не пропорционально относительному отклонению регулируемой величины

-------

Правильный ответ: Это процесс регулирования, при котором относительное изменение регулирующего воздействия (выходного сигнала регулятора) пропорционально относительному отклонению регулируемой величины

Номер: 12.1.3.1.1025.1.0(1)

Задание: Что такое П-регулирование?

Ответы:

- Это способ регулирования, основанный на законе пропорционального регулирования, при котором характеристики выходного сигнала пропорциональны характеристикам входного сигнала

- Это процесс регулирования, при котором относительное изменение регулирующего воздействия (выходного сигнала регулятора) пропорционально относительному отклонению регулируемой величины

-------

Правильный ответ: Это способ регулирования, основанный на законе пропорционального регулирования, при котором характеристики выходного сигнала пропорциональны характеристикам входного сигнала

Номер: 12.1.3.1.1026.1.0(1)

Задание: Что такое ПИ-регулятор?

Ответы:

- Пропорционально – интегральный регулятор (ПИ – регулятор) представляет собой совокупность пропорционального и интегрального регуляторов

- Прибор, встроенный в управляющий контур, с обязательной обратной связью. Он предназначен для поддержания установленных уровней задаваемых величин
-------

Правильный ответ: Пропорционально – интегральный регулятор (ПИ – регулятор) представляет собой совокупность пропорционального и интегрального регуляторов

Номер: 12.1.3.1.1027.1.0(1)

Задание: Что такое ПИД-регулятор?

Ответы:

- Прибор, встроенный в управляющий контур, с обязательной обратной связью. Он предназначен для поддержания установленных уровней задаваемых величин

- Прибор, представляющий собой совокупность пропорционального и интегрального регуляторов

-------

Правильный ответ: Прибор, встроенный в управляющий контур, с обязательной обратной связью. Он предназначен для поддержания установленных уровней задаваемых величин

Номер: 12.1.3.2.1028.2.0(1)

Задание: Что не является преимуществом автоматизации?

Ответы:

- сохранение точности и стабильности выполняемых операций

- повышение производительности

- повышение безопасности выполнения операций

-------

Правильный ответ: сохранение точности и стабильности выполняемых операций

Номер: 12.1.3.3.1029.3.0(1)

Задание: В _____ системе управления автоматизирована только часть операций.

Ответы:

- автоматизированной

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «автоматизированной», введенный в специальное поле

Номер: 12.1.3.3.1030.3.0(1)

Задание: В _____ системе управления все рабочие операции и операции управления выполняют автоматические устройства.

Ответы:

- автоматической

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «автоматической», введенный в специальное поле

Номер: 12.2.2.2.1001.2.0(1)

Задание: Что не входит в этапы проектирования АСУТП

Ответы:

- ОКВЭД

- ТЭО

- ТЗ

- ТП

- РД

-------

Правильный ответ: ОКВЭД

Номер: 12.2.2.1.1002.1.0(1)

Задание: Что такое ТЭО?

Ответы:

- Обоснование экономической целесообразности и технической возможности создания системы

- Определение требований к системе и порядка ее создания

- Принятие общих проектных решений по составу, структуре и функционированию системы

- Детализация проектных решений принятых на стадии ТП

-------

Правильный ответ: Обоснование экономической целесообразности и технической возможности создания системы

Номер: 12.2.2.1.1003.1.0(1)

Задание: Что такое ТЗ?

Ответы:

- Определение требований к системе и порядка ее создания

- Принятие общих проектных решений по составу, структуре и функционированию системы

- Детализация проектных решений принятых на стадии ТП

- Обоснование экономической целесообразности и технической возможности создания системы

-------

Правильный ответ: Определение требований к системе и порядка ее создания

Номер: 12.2.2.1.1004.1.0(1)

Задание: Чем является ТП?

Ответы:

- Принятием общих проектных решений по составу, структуре и функционированию системы

- Детализацией проектных решений

- Обоснованием экономической целесообразности и технической возможности создания системы

- Определением требований к системе и порядка ее создания

-------

Правильный ответ: Принятием общих проектных решений по составу, структуре и функционированию системы

Номер: 12.2.2.1.1005.1.0(1)

Задание: Что такое РД?

Ответы:

- Детализация проектных решений принятых на стадии ТП

- Обоснование экономической целесообразности и технической возможности создания системы

- Определение требований к системе и порядка ее создания

- Принятие общих проектных решений по составу, структуре и функционированию системы

-------

Правильный ответ: Детализация проектных решений принятых на стадии ТП

Номер: 12.2.2.3.1006.2.0(1)

Задание: Основные требования к ТЗ не включают в себя:

Ответы:

- указываемые в ТЗ требования включают в себя рекомендации по увеличению объема оценочных интенций относительно выбранного решения

- включаемые в ТЗ требования должны соответствовать современному уровню развития науки и техники и не уступать лучшим аналогам

- задаваемые в ТЗ требования не должны ограничивать разработчика в поиске и реализации наиболее эффективных решений

-------

Правильный ответ: указываемые в ТЗ требования включают в себя рекомендации по увеличению объема оценочных интенций относительно выбранного решения

Номер: 12.2.2.2.1007.2.0(1)

Задание: К основным разделам ТЗ относятся:

Ответы:

- общие сведения

- назначение и цели работы компании

- порядок контроля и приемки оплаты системы

- характеристика автоматических объектов

-------

Правильный ответ: общие сведения

Номер: 12.2.2.2.1008.2.0(1)

Задание: В основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации не входит:

Ответы:

- список параметров технологического процесса

- схемы автоматизации

- таблицы соединений и подключения внешних проводок

- чертежи установок средств автоматизации

-------

Правильный ответ: список параметров технологического процесса

Номер: 12.2.3.3.1009.1.0(1)

Задание: Что такое функциональная схема автоматизации (ФСА)?

Ответы:

- Графическое изображение основных агрегатов оборудования технологического процесса, органов управления, средств автоматизации и связей между ними

- Основной документ, определяющий требования и порядок создания системы, в соответствии с которым проводится разработка АСУ ТП

-------

Правильный ответ: Графическое изображение основных агрегатов оборудования технологического процесса, органов управления, средств автоматизации и связей между ними

Номер: 12.2.3.1.1010.1.0(1)

Задание: Что не позволяет определить функциональная схема автоматизации (ФСА)?

Ответы:

- технические средства, с помощью которых разрушается тот или иной функциональный узел контроля, сигнализации, автоматического регулирования и управления

- параметры технологического процесса, которые подлежат автоматическому контролю и регулированию

- организацию пунктов контроля и управления

-------

Правильный ответ: технические средства, с помощью которых разрушается тот или иной функциональный узел контроля, сигнализации, автоматического регулирования и управления

Номер: 12.2.3.2.1011.2.0(2)

Задание: Какие есть способы построения функциональных схем автоматизации?

Ответы:

- упрощенная схема

- развернутая схема

- подробная схема

- табличная схема

-------

Правильный ответ: упрощенная схема	развернутая схема

Номер: 12.2.1.2.1012.1.0(1)

Задание: Что такое программируемый логический контроллер?

Ответы:

- это микропроцессорная система специального назначения с проблемно-ориентированным программным обеспечением для реализации алгоритмов логического управления и/или замкнутых систем автоматического управления в сфере промышленной автоматики

- это макропроцессорная система специального назначения с целеориентированным программным обеспечением для реализации алгоритмов технического управления систем автоматизации в сфере промышленной автоматики

-------

Правильный ответ: это микропроцессорная система специального назначения с проблемно-ориентированным программным обеспечением для реализации алгоритмов логического управления и/или замкнутых систем автоматического управления в сфере промышленной автоматики

Номер: 12.2.1.2.1013.2.0(1)

Задание: Что не относится к требованиям программируемого логического контроллера (ПЛК)?

Ответы:

- увеличенные габариты

- универсальная структура изделия

- высокая надежность

-------

Правильный ответ: увеличенные габариты

Номер: 12.2.1.3.1014.2.0(1)

Задание: Что относится к особенностям программируемого логического контроллера (ПЛК)?

Ответы:

- память программ и память данных ПЛК разделены не только логически, но и физически

- встраивание различных аппаратных устройств контроля адресного времени

- при построении ЦП используются методы структурного разбиения составных элементов

- несколько сторожевых таймеров контролируют строго определенное время выполнения нескольких циклов управляющей программы

-------

Правильный ответ: память программ и память данных ПЛК разделены не только логически, но и физически

Номер: 12.2.1.2.1015.2.0(3)

Задание: Модули аналогового ввода принимают сигналы:

Ответы:

- 0-20 или 4-20 мA

- 0-10 В или 0-5 В

- миливольтовый сигнал от термопар (TC) или сигнал от термосопротивлений (RTD)

-------

Правильный ответ: 0-20 или 4-20 мA	0-10 В или 0-5 В	миливольтовый сигнал от термопар (TC) или сигнал от термосопротивлений (RTD)

Номер: 12.2.1.1.1016.1.0(1)

Задание: Модули дискретного ввода не принимают сигналы:

Ответы:

- 5 В или 10 В

- или 0 или 24 В

-------

Правильный ответ: 5 В или 10 В

Номер: 12.2.1.1.1017.1.0(1)

Задание: Модули аналогового вывода:

Ответы:

- Действуют как AI, только в обратном направлении

- В зависимости от внутреннего логического состояния выхода (“1” или “0”) возбуждают на клеммах дискретного выхода или снимают с них напряжение 24 В

-------

Правильный ответ: Действуют как AI, только в обратном направлении

Номер: 12.2.1.1.1018.1.0(1)

Задание: Модули дискретного вывода:

Ответы:

- В зависимости от внутреннего логического состояния выхода (“1” или “0”) возбуждают на клеммах дискретного выхода или снимают с них напряжение 24 В

- Действуют как AI, только в обратном направлении

-------

Правильный ответ: В зависимости от внутреннего логического состояния выхода (“1” или “0”) возбуждают на клеммах дискретного выхода или снимают с них напряжение 24 В

Номер: 12.2.1.2.1019.2.0(1)

Задание: В состав моноблочного контроллера не входит:

Ответы:

- макропроцессор

- блок питания

- индикаторы состояния

- каналы аналогового и дискретного ввода и вывода

-------

Правильный ответ: макропроцессор

Номер: 12.2.1.2.1020.2.0(1)

Задание: Модульный контроллер состоит из:

Ответы:

- микропроцессорный модуль

- макропроцессорный модуль

- блок сброса

- модуль общих вычислений

-------

Правильный ответ: микропроцессорный модуль

Номер: 12.2.1.3.1021.1.0(1)

Задание: При сравнении различных ПЛК не используется:

Ответы:

- Качество подключения

- Диапазон напряжений питания

- Объем энергозависимой памяти

- Количество

-------

Правильный ответ: Качество подключения

Номер: 12.2.1.1.1022.1.0(1)

Задание: ОЗУ – это:

Ответы:

- Устройство, представляющее собой тип памяти, которая позволяет чтение и запись в любую ячейку без предварительного поиска

- Устройство, устроенное в виде адресуемого массива ячеек (матрицы), каждая ячейка которого может кодировать единицу информации

-------

Правильный ответ: Устройство, представляющее собой тип памяти, которая позволяет чтение и запись в любую ячейку без предварительного поиска

Номер: 12.2.1.1.1023.1.0(1)

Задание: ПЗУ – это:

Ответы:

- Устройство, устроенное в виде адресуемого массива ячеек (матрицы), каждая ячейка которого может кодировать единицу информации

- Устройство, представляющее собой тип памяти, которая позволяет чтение и запись в любую ячейку без предварительного поиска

-------

Правильный ответ: Устройство, устроенное в виде адресуемого массива ячеек (матрицы), каждая ячейка которого может кодировать единицу информации

Номер: 12.2.1.1.1024.2.0(1)

Задание: К минусам FLASH относится:

Ответы:

- медленная запись в произвольные участки памяти

- себестоимость производства флэш-памяти выше ниже за счёт более сложной организации

- небольшое количество циклов перезаписи

- легкость в эксплуатации

-------

Правильный ответ: медленная запись в произвольные участки памяти

Номер: 12.2.1.3.1025.3.0(1)

Задание: Под _____ следует понимать такой ввод/вывод, когда модули ввода/вывода размещаются непосредственно на том же шасси, на котором размещен и модуль центрального процессора
Ответы:

- локальным

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «локальным», введенный в специальное поле

Номер: 12.2.1.3.1026.3.0(1)

Задание: _____ ввод/вывод применяется для систем, в которых имеется большое количество датчиков и других полевых устройств, находящихся на достаточно большом расстоянии (1000 и более метров) от центрального процессора
Ответы:

- Удаленный

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Удаленный», введенный в специальное поле

Номер: 12.2.1.3.1027.3.0(1)

Задание: _____ ввод/вывод является разновидностью удаленного, с той лишь разницей, что количество параметров, которое требуется "достать", мало (от нескольких параметров до десятков)
Ответы:

- Распределенный

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Распределенный», введенный в специальное поле

Номер: 12.2.1.1.1027.1.0(1)

Задание: К коммуникационным возможностям контроллеров относится:
Ответы:

- количество и разнообразие портов в процессорных модулях

- широта набора данных и каналов связи

-------

Правильный ответ: количество и разнообразие портов в процессорных модулях

Номер: 12.2.1.2.1029.1.0(1)

Задание: Коммуникационные возможности контроллеров не затрагивают:
Ответы:

- качество портов в процессорных модулях

- количество и разнообразие портов в процессорных модулях

- широта набора интерфейсных модулей

- поддерживаемые протоколы

-------

Правильный ответ: качество портов в процессорных модулях

Номер: 12.2.1.1.1030.1.0(1)

Задание: К недостаткам EPROM не относится:
Ответы:

- возможность перезаписывать содержимое микросхемы

- небольшое количество циклов перезаписи

-------

Правильный ответ: возможность перезаписывать содержимое микросхемы

Номер: 12.3.3.1.1001.1.0(1)

Задание: ГСП – это:

Ответы:

- Совокупность устройств получения, передачи, хранения, обработки и представления информации о состоянии и ходе различных процессов и выработки управляющих воздействий на них

- Государственный стандарт предприятия

-------

Правильный ответ: Совокупность устройств получения, передачи, хранения, обработки и представления информации о состоянии и ходе различных процессов и выработки управляющих воздействий на них

Номер: 12.3.3.2.1002.2.0(1)

Задание: К устройствам получения информации не относятся:

Ответы:

- Печатающие устройства

- Датчики

- Устройства, формирующие сигналы для передачи на расстояние

-------

Правильный ответ: Печатающие устройства

Номер: 12.3.1.2.1003.1.0(1)

Задание: К средствам представления информации не относятся:

Ответы:

- Каналы связи

- Устройства отображения информации

- Средства вычислительной техники

-------

Правильный ответ: Каналы связи

Номер: 12.3.1.1.1004.1.0(1)

Задание: Что такое датчик?

Ответы:

- это устройство, преобразующее контролируемую величину (давление, температуру, уровень, расход, частоту, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т.п.) в сигнал

- это микропроцессорная система специального назначения с проблемно-ориентированным программным обеспечением

-------

Правильный ответ: это устройство, преобразующее контролируемую величину (давление, температуру, уровень, расход, частоту, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т.п.) в сигнал

Номер: 12.3.1.1.1005.2.0(1)

Задание: К классам датчиков не относятся:

Ответы:

- Оптические датчики

- Двоичные датчики

- Цифровые датчики

-------

Правильный ответ: Оптические датчики

Номер: 12.3.1.1.1006.2.0(1)

Задание: К видам датчиков не относятся:

Ответы:

- Унарныедатчики

- Энкодеры

- Датчики перемещения

-------

Правильный ответ:  Унарные датчики

Номер: 12.3.1.2.1007.2.0(1)

Задание: Датчики классифицируют по:

Ответы:

- Назначению

- Характеру отдаления сигнала от измеряемой величины

- Виду статичности сигналов

- Характеру зависимости входного сигнала от времени

-------

Правильный ответ: Назначению

Номер: 12.3.1.3.1008.3.0(1)

Задание: ____ датчики преобразуют механические перемещения в изменения сопротивления реостата

Ответы:

- Потенциометрические

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Потенциометрические», введенный в специальное поле

Номер: 12.3.1.3.1009.3.0(1)

Задание: ____ – изменение активного сопротивления проводников при механической деформации материала

Ответы:

- Тензоэффект

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Тензоэффект», введенный в специальное поле

Номер: 12.3.1.3.1010.3.0(1)

Задание: ____ датчики относятся к датчикам параметрического типа, в которых изменение контролируемой величины вызывает изменение емкостного сопротивления датчика
Ответы:

- Емкостные

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Емкостные», введенный в специальное поле

Номер: 12.3.1.2.1011.2.0(1)

Задание: К недостатку емкостных датчиков относится:
Ответы:

- применение высокочастотного источника

- высокая чувствительность

- простота конструкции

-------

Правильный ответ: применение высокочастотного источника

Номер: 12.3.1.1.1012.1.0(1)

Задание: Индуктивные датчики основаны на:
Ответы:

- изменении индуктивного сопротивления электромагнитного дросселя при перемещении одной из подвижных частей

- явлении изменения магнитной проницаемости ферромагнитных материалов в зависимости от величины механических напряжений, возникающих в них.

-------

Правильный ответ: изменении индуктивного сопротивления электромагнитного дросселя при перемещении одной из подвижных частей

Номер: 12.3.1.1.1013.1.0(1)

Задание: Дифференциальный индуктивный датчик:
Ответы:

- представляет собой совокупность двух нереверсивных датчиков

- представляет собой совокупность двух реверсивных датчиков

-------

Правильный ответ: представляет собой совокупность двух нереверсивных датчиков

Номер: 12.3.1.1.1014.1.0(1)

Задание: Принцип действия магнитоупругих датчиков основан на:
Ответы:

- явлении изменения магнитной проницаемости ферромагнитных материалов в зависимости от величины механических напряжений, возникающих в них.

- изменении индуктивного сопротивления электромагнитного дросселя при перемещении одной из подвижных частей.

-------

Правильный ответ: явлении изменения магнитной проницаемости ферромагнитных материалов в зависимости от величины механических напряжений, возникающих в них.

Номер: 12.3.1.1.1015.1.0(1)

Задание: Прямой пьезоэлектрический эффект:
Ответы:

- заключается в том, что на гранях некоторых кристаллов при их сжатии или растяжении появляются электрические заряды, подобные поляризационным.

- заключается в том, что при внесении пьезокристалла в электрическое поле, силовые линии которого совпадают с направлением пьезоэлектрической оси, происходит изменение геометрических размеров кристалла (сжатие или растяжение).

-------

Правильный ответ: заключается в том, что на гранях некоторых кристаллов при их сжатии или растяжении появляются электрические заряды, подобные поляризационным.

Номер: 12.3.1.1.1016.1.0(1)

Задание: Обратный пьезоэлектрический эффект:
Ответы:

- заключается в том, что при внесении пьезокристалла в электрическое поле, силовые линии которого совпадают с направлением пьезоэлектрической оси, происходит изменение геометрических размеров кристалла (сжатие или растяжение).

- заключается в том, что на гранях некоторых кристаллов при их сжатии или растяжении появляются электрические заряды, подобные поляризационным.

-------

Правильный ответ: заключается в том, что при внесении пьезокристалла в электрическое поле, силовые линии которого совпадают с направлением пьезоэлектрической оси, происходит изменение геометрических размеров кристалла (сжатие или растяжение).

Номер: 12.3.1.2.1017.2.0(5)

Задание: В состав оптического датчика входят:
Ответы:

- источник излучения

- среда передачи

- объект

- организованный оптический канал

- приемник излучения

- приемник передачи

-------

Для данного задания правильными последовательностями будут: источник излучения	среда передачи	объект		организованный оптический канал	приемник излучения

Номер: 12.3.2.2.1018.2.0(1)

Задание: Исполнительные устройства – это:
Ответы:

- устройства систем автоматического управления или регулирования, воздействующие на процессы в соответствии с полученной командной информацией

- устройства систем автоматизированного управления или регулирования, воздействующие на процессы в соответствии с отправленной командной информацией

- устройства систем автоматизированного управления или регулирования, воздействующие на процессы в обратном соответствии с отправленной командной информацией

-------

Правильный ответ: устройства систем автоматического управления или регулирования, воздействующие на процессы в соответствии с полученной командной информацией

Номер: 12.3.2.2.1019.2.0(1)

Задание: К видам мембранных пневмоприводов относятся:
Ответы:

- Вращательного движения

- С высокой пропускной способностью

- С низкой пропускной способностью

-------

Правильный ответ: Вращательного движения

Номер: 12.3.2.3.1020.3.0(1)

Задание: _____ называется звено ИУ, воздействующее непосредственно на процесс в объекте управления путем изменения пропускной способности
Ответы:

- Регулирующим органом

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Регулирующим органом», введенный в специальное поле

Номер: 12.3.2.3.1021.3.0(1)

Задание: _____ – это расход вещества или энергии, проходящего через РО
Ответы:

- Пропускная способность

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Пропускная способность», введенный в специальное поле

Номер: 12.3.1.1.1022.1.0(1)

Задание: Терморезистивные датчики (термосопротивления) обладают свойством:
Ответы:

- изменять свое электрическое сопротивление при изменении температуры.

- изменения магнитной проницаемости ферромагнитных материалов в зависимости от величины механических напряжений, возникающих в них.

-------

Правильный ответ: изменять свое электрическое сопротивление при изменении температуры.

Номер: 12.3.1.1.1023.1.0(1)

Задание: _____ - это цепь, составленная из двух разнородных металлов.

Ответы:

- Термопара

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Термопара», введенный в специальное поле

Номер: 12.3.3.1.1024.1.0(1)

Задание: Промышленная сеть - это:
Ответы:

- сеть, обеспечивающая информационный обмен между контроллерами, датчиками и исполнительными устройствами

- сеть, обеспечивающая реализацию алгоритмов логического управления и/или замкнутых систем автоматического управления в сфере промышленной автоматики

-------

Правильный ответ: сеть, обеспечивающая информационный обмен между контроллерами, датчиками и исполнительными устройствами

Номер: 12.3.2.2.1025.1.0(1)

Задание: К функциям полевой шины не относится:
Ответы:

- обеспечение различного взаимодействия между исполнительными устройствами

- обеспечение сетевого взаимодействия между контроллерами и удаленной периферией

- подключение различных контрольно-измерительных приборов и исполнительных устройств

-------

Правильный ответ: обеспечение различного взаимодействия между исполнительными устройствами

Номер: 12.3.2.2.1026.1.0(1)

Задание: К видам полевых шин относится:
Ответы:

- полевые шины, построенные на базе оптоволоконного кабеля

- полевые шины, построенные на базе алюминиевого кабеля

- полевые шины, построенные на базе титанового кабеля

-------

Правильный ответ: полевые шины, построенные на базе оптоволоконного кабеля

Номер: 12.3.3.3.1027.3.0(1)

Задание: Сети _____ уровня служат для передачи данных между контроллерами, серверами и операторскими рабочими станциями
Ответы:

- верхнего

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «верхнего», введенный в специальное поле

Номер: 12.3.2.3.1028.3.0(1)

Задание: _____ интерфейс для передачи данных использует одну сигнальную линию, по которой информационные биты передаются друг за другом последовательно
Ответы:

- Последовательный

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Последовательный», введенный в специальное поле

Номер: 12.3.2.3.1029.3.0(1)

Задание: _____ интерфейс для передачи данных использует несколько сигнальных линий, по которым информационные биты передаются одновременно
Ответы:

- Параллельный

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Параллельный», введенный в специальное поле

Номер: 12.3.3.3.1030.3.0(1)

Задание: _____ представляет собой комплекс стандартов для построения распределенных промышленных сетей, который использует последовательную передачу данных в реальном времени с очень высокой степенью надежности и защищенности
Ответы:

- CAN

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «CAN», введенный в специальное поле

Номер: 12.4.2.1.1001.1.0(1)

Задание: Что такое SCADA?
Ответы:

- система супервизорного управления и доступа к данным

- это удаленный терминал, осуществляющий обработку задачи в режиме реального времени

- диспетчерский пункт управления, который осуществляет обработку данных, и управление высокого уровня в режиме реального времени

- коммуникационная система (каналы связи), необходимая для передачи данных с удаленных объектов на центральный интерфейс оператора-диспетчера, и передача сигналов управления на RTU

-------

Правильный ответ: система супервизорного управления и доступа к данным

Номер: 12.4.2.1.1002.1.0(1)

Задание: Что такое RTU?
Ответы:

- это удаленный терминал, осуществляющий обработку задачи в режиме реального времени

- диспетчерский пункт управления, который осуществляет обработку данных, и управление высокого уровня в режиме реального времени

- коммуникационная система (каналы связи), необходимая для передачи данных с удаленных объектов на центральный интерфейс оператора-диспетчера, и передача сигналов управления

- система супервизорного управления и доступа к данным

-------

Правильный ответ: это удаленный терминал, осуществляющий обработку задачи в режиме реального времени

Номер: 12.4.2.1.1003.1.0(1)

Задание: Что такое MTU?
Ответы:

- диспетчерский пункт управления, который осуществляет обработку данных, и управление высокого уровня в режиме реального времени

- коммуникационная система (каналы связи), необходимая для передачи данных с удаленных объектов на центральный интерфейс оператора-диспетчера, и передача сигналов управления на RTU

- система супервизорного управления и доступа к данным

- это удаленный терминал, осуществляющий обработку задачи в режиме реального времени

-------

Правильный ответ: диспетчерский пункт управления, который осуществляет обработку данных и управление высокого уровня в режиме реального времени

Номер: 12.4.2.1.1004.1.0(1)

Задание: Что такое CS?
Ответы:

- коммуникационная система (каналы связи), необходимая для передачи данных с удаленных объектов на центральный интерфейс оператора-диспетчера, и передача сигналов управления на RTU

- система супервизорного управления и доступа к данным

- это удаленный терминал, осуществляющий обработку задачи в режиме реального времени

- диспетчерский пункт управления, который осуществляет обработку данных, и управление высокого уровня в режиме реального времени

-------

Правильный ответ: коммуникационная система (каналы связи), необходимая для передачи данных с удаленных объектов на центральный интерфейс оператора-диспетчера, и передача сигналов управления на RTU

Номер: 12.4.2.2.1005.2.0(1)

Задание: К основным функциям SCADA-систем относится:
Ответы:

- сбор первичной информации от устройств нижнего уровня

- обработка вторичной информации

- хранение информации без возможности ее последующей обработки

- декомпозиция сигналов об аварийных ситуациях

-------

Правильный ответ: сбор первичной информации от устройств нижнего уровня

Номер: 12.4.2.2.1006.2.0(1)

Задание: К основным требованиям SCADA-систем не относится:
Ответы:

- возможность прокладки во взрывоопасных зонах

- способность адаптироваться как к изменениям параметров среды в темпе с этими изменениями, так и к условиям работы информационно-управляющего комплекса

- способность работать в течение всего гарантийного срока без обслуживания

- установка в отдаленных и труднодоступных местах

-------

Правильный ответ: возможность прокладки во взрывоопасных зонах

Номер: 12.4.2.2.1007.2.0(1)

Задание: Основные возможности SCADA-систем включают:
Ответы:

- визуализацию процессов

- сбор первичной информации от устройств верхнего уровня

- архивирование и хранение информации без возможности последующей обработки

- отсутствие защиты от несанкционированного доступа в систему

-------

Правильный ответ: визуализацию процессов

Номер: 12.4.2.1.1008.1.0(1)

Задание: Термином Distributed Control Systems (DCS) принято называть:
Ответы:

- Распределенной Системой Управления (РСУ) – большую систему управления, поставляемую в полном комплекте одним производителем

- Распределенной Системой Управления (РСУ) – распределенную систему управления, поставляемую в полном комплекте одним производителем

-------

Правильный ответ: Распределенной Системой Управления (РСУ) – большую систему управления, поставляемую в полном комплекте одним производителем

Номер: 12.4.2.2.1009.2.0(1)

Задание: К отличиям РСУ от SCADA не относится:
Ответы:

- База данных сосредоточена в одном месте

- Возможность вести разработку конфигурации

- Глубокая диагностика

-------

Правильный ответ: База данных  сосредоточена в одном месте

Номер: 12.4.2.3.1010.3.0(1)

Задание: _____ систему управления можно определить как систему, состоящую из множества устройств, разнесенных в пространстве, каждое из которых не зависит от остальных, но взаимодействует с ними для выполнения общей задачи
Ответы:

- Распределенную

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Распределенную», введенный в специальное поле

Номер: 12.4.2.1.1011.1.0(1)

Задание: Выделяют три уровня иерархии моделей, к ним относится:
Ответы:

- модель системы

- модель функциональных устройств

- модель физических блоков

-------

Правильный ответ: модель системы

Номер: 12.4.2.2.1012.2.1(3)

Задание: Отметьте элементы модели распределенной системы управления от верхнего уровня до нижнего:
Ответы:

- промышленная сеть

- ПЛК

- объект управления

-------

Для данного задания правильной последовательностью будет только: промышленная сеть ПЛК объект управления

Номер: 12.4.1.2.1013.2.0(1)

Задание: Ресурс реагирует на события, поступающие из интерфейсов, следующими способами:
Ответы:

- ни одним из перечисленных способов

- планированием и удалением алгоритма

- модифицированием формул

- генерацией интерфейсов

- взаимодействием ответных событий

-------

Правильный ответ: ни одним из перечисленных способов

Номер: 12.4.2.3.1014.3.0(1)

Задание: _____ - это система, которая обеспечивает независимый и заранее предопределенный перевод объекта управления в безопасное состояние в случае выхода процесса из-под контроля
Ответы:

- Система безопасности

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Система безопасности», введенный в специальное поле

Номер: 12.4.2.3.1015.3.0(1)

Задание: _____ безопасностью называют безопасность, которая связана с непреднамеренно вызванными отказами в выполнении отдельных функций системы

Ответы:

- Функциональной

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Функциональной», введенный в специальное поле

Номер: 12.4.2.3.1016.3.0(1)

Задание: _____ отказ - отказ, который имеет потенциал привести АСУТП к опасному состоянию, или к неспособности осуществлять функции защиты

Ответы:

- Опасный

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Опасный», введенный в специальное поле

Номер: 12.4.2.3.1017.3.0(1)

Задание: _____ отказ - отказ, который не имеет потенциала привести АСУТП к опасному

состоянию, или неспособности осуществлять функции безопасности

Ответы:

- Безопасный

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Безопасный», введенный в специальное поле

Номер: 12.4.2.2.1018.1.0(1)

Задание: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (МЭК 61508 функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью), состоящий из 7 частей, переведен и внедрен в РФ в виде ГОСТа – это:
Ответы:

- IEC 61508

- IEC 62061

-------

Правильный ответ: IEC 61508

Номер: 12.4.2.1.1019.1.0(1)

Задание: Функциональная безопасность системы ПАЗ – это:
Ответы:

- совокупность действий, направленных на снижение опасности, существующей и/или возникающей при функционировании управляемого объекта

- профилактика отказов, которые имеют потенциал привести АСУТП к опасному состоянию, или к неспособности осуществлять функции защиты

-------

Правильный ответ: совокупность действий, направленных на снижение опасности, существующей и/или возникающей при функционировании управляемого объекта

Номер: 12.4.2.3.1020.3.0(1)

Задание: _____ служит для обеспечения безопасности взрывопожарных технологических процессов

Ответы:

- Система противоаварийной защиты

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Система противоаварийной защиты», введенный в специальное поле

Номер: 12.4.1.2.1021.2.1(3)

Задание: Расположите типы устройств в порядке возрастания доли отказов:
Ответы:

- Логическое устройство

- Датчик

- Исполнительный элемент

-------

Для данного задания правильной последовательностью будет только: Логическое устройство Датчик Исполнительный элемент

Номер: 12.4.2.1.1022.1.0(1)

Задание: Функциональная безопасность системы ПАЗ – это:
Ответы:

- совокупность действий, направленных на снижение опасности, существующей и/или возникающей при функционировании управляемого объекта

- профилактика отказов, которые имеют потенциал привести АСУТП к опасному состоянию, или к неспособности осуществлять функции защиты

-------

Правильный ответ: совокупность действий, направленных на снижение опасности, существующей и/или возникающей при функционировании управляемого объекта

Номер: 12.4.2.1.1023.1.0(1)

Задание: К функциям ПАЗ не относится:
Ответы:

- совокупность действий, направленных на снижение безопасности, существующей и/или возникающей при функционировании управляемого объекта

- автоматическое изменение состояния технологического объекта в сторону более безопасного, выполняемое рассматриваемой системой в случае появления потенциально опасного события

- обнаружение потенциально опасных изменений состояния технологического объекта или системы его автоматизации

-------

Правильный ответ: совокупность действий, направленных на снижение безопасности, существующей и/или возникающей при функционировании управляемого объекта

Номер: 12.4.2.1.1024.1.0(1)

Задание: Уровень полноты безопасности:
Ответы:

- это дискретный уровень, принимающий одно из четырех возможных значений и определяющий требования к полноте безопасности для функций безопасности ПАЗ

- это средняя вероятность того, что система ПАЗ успешно выполнит требуемые функции безопасности при всех заданных условиях в течение заданного времени

-------

Правильный ответ: это дискретный уровень, принимающий одно из четырех возможных значений и определяющий требования к полноте безопасности для функций безопасности ПАЗ

Номер: 12.4.2.1.1025.1.0(1)

Задание: Полнота безопасности:
Ответы:

- это средняя вероятность того, что система ПАЗ успешно выполнит требуемые функции безопасности при всех заданных условиях в течение заданного времени

- это дискретный уровень, принимающий одно из четырех возможных значений и определяющий требования к полноте безопасности для функций безопасности ПАЗ

-------

Правильный ответ: это средняя вероятность того, что система ПАЗ успешно выполнит требуемые функции безопасности при всех заданных условиях в течение заданного времени

Номер: 12.4.1.3.1026.3.0(1)

Задание: Режим _____ интенсивности запросов - интенсивность запросов на выполнение функций безопасности не превышает одного раза в год

Ответы:

- низкой

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «низкой», введенный в специальное поле

Номер: 12.4.1.3.1027.3.0(1)

Задание: Режим _____ интенсивности запросов - запросы на выполнение функции безопасности происходят непрерывно или чаще одного раза в год

Ответы:

- высокой

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «высокой», введенный в специальное поле

Номер: 12.4.1.1.1028.1.0(1)

Задание: Доля безопасных отказов (SFF)

Ответы:

- показывает процент неопасных отказов из общего количества отказов

- показывает способность аппаратного блока обеспечивать выполнение функции безопасности в случае сбоя или ошибки

- показывает теоретическое время работы системы между двумя последовательными сбоями

-------

Правильный ответ: показывает процент неопасных отказов из общего количества отказов

Номер: 12.4.1.1.1029.1.0(1)

Задание: Отказоустойчивость оборудования (HFT)

Ответы:

- показывает способность аппаратного блока обеспечивать выполнение функции безопасности в случае сбоя или ошибки

- показывает теоретическое время работы системы между двумя последовательными сбоями

- показывает процент неопасных отказов из общего количества отказов

-------

Правильный ответ: показывает способность аппаратного блока обеспечивать выполнение функции безопасности в случае сбоя или ошибки

Номер: 12.4.1.1.1030.1.0(1)

Задание: Средний период работы между отказами (MTBF)

Ответы:

- показывает теоретическое время работы системы между двумя последовательными сбоями

- показывает процент неопасных отказов из общего количества отказов

- показывает способность аппаратного блока обеспечивать выполнение функции безопасности в случае сбоя или ошибки

-------

Правильный ответ: показывает теоретическое время работы системы между двумя последовательными сбоями

Номер: 12.5.2.3.1001.3.0(1)

Задание: К _____ промышленным (производственным) объектам относятся предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются или уничтожаются различные вещества.

Ответы:

- опасным

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «опасным», введенный в специальное поле

Номер: 12.5.2.3.1002.3.0(1)

Задание: На опасных производственных объектах _____ применение технических средств, не имеющих разрешения Ростехнадзора на применение

Ответы:

- запрещено

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «запрещено», введенный в специальное поле

Номер: 12.5.2.1.1003.1.0(1)

Задание: Что не является программируемым логическим контроллером?

Ответы:

- Техническая установка, оборудование или технологическая цепь установок, физико-химические процессы, которыми управляют с помощью специальных технических средств

- Унифицированная цифровая управляющая электронная система, специально разработанная для использования в производственных условиях

-------

Правильный ответ: Техническая установка, оборудование или технологическая цепь установок, физико-химические процессы, которыми управляют с помощью специальных технических средств

Номер: 12.5.2.1.1004.1.0(1)

Задание: К графическим языкам не относится:

Ответы:

- CMYK

- SFC

- FBD

- LD

-------

Правильный ответ: CMYK

Номер: 12.5.2.1.1005.1.0(1)

Задание: На взрывоопасном производственном объекте:

Ответы:

- Оборудование должно иметь разрешение Ростехнадзора. Требуется маркировка взрывозащиты

- Оборудование должно иметь разрешение Ростехнадзора. Не требуется маркировка взрывозащиты

-------

Правильный ответ: Оборудование должно иметь разрешение Ростехнадзора. Требуется маркировка взрывозащиты

Номер: 12.5.1.2.1006.1.0(1)

Задание: Язык FBD – Function Block Diagram - является:

Ответы:

- графическим

- текстовым

- логическим

-------

Правильный ответ: графическим

Номер: 12.5.2.3.1007.3.0(1)

Задание: Различие между газом и пылью заключается в том, что пыль, в отличие от газа, может _____ на нагретые поверхности.

Ответы:

- оседать

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «оседать», введенный в специальное поле

Номер: 12.5.1.2.1008.1.0(1)

Задание: Чему эквивалентна данная программа (язык IL) – LD A ANDN B ST C:

Ответы:

- C = A AND NOT B

- A = B AND B NOT C

- LD = A AND B NOT C

-------

Правильный ответ: •	C = A AND NOT B

Номер: 12.5.1.1.1009.1.0(1)

Задание: Что такое технологический блок?

Ответы:

- это аппарат или группа (с минимальным числом) аппаратов, которые в заданное время могут быть отключены (изолированы) от технологической системы без опасных изменений режима, которые могли бы привести к развитию аварии в смежной аппаратуре или системе

- предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются хранятся, транспортируются или уничтожаются различные вещества

-------

Правильный ответ: это аппарат или группа (с минимальным числом) аппаратов, которые в заданное время могут быть отключены (изолированы) от технологической системы без опасных изменений режима, которые могли бы привести к развитию аварии в смежной аппаратуре или системе

Номер: 12.5.2.2.1010.2.1(5)

Задание: Отметьте в порядке повышения пожароопасности категории помещений:

Ответы:

- Д

- Г

- В1-В4

- Б

- А

-------

Для данного задания правильной последовательностью будет только: Д Г В1-В4 Б А

Номер: 12.5.2.2.1011.2.1(4)

Задание: Отметьте в порядке понижения классы пожароопасных зон:

Ответы:

- П-I

- П-II

- П-IIa

- П-III

-------

Для данного задания правильной последовательностью будет только: П-I П-II П-IIa П-III

Номер: 12.5.1.1.1012.1.0(1)

Задание: Что делает данная программа? IF Voltage>220 THEN Current:=Current - 10; ELSE Current:=50; Speed:= ON; END_IF;

Ответы:

- Если V>220 В, то уменьшить ток на 10, Иначе Установить ток 50А и включить мотор

- Если V>220 В, то уменьшить ток на 10, Иначе Установить ток 50А и увеличить скорость

- Если V<220 В, то уменьшить ток на 10, Иначе Установить ток 50А и включить мотор

- Если V<220 В, то уменьшить ток на 10, Иначе Установить ток 50А и увеличить скорость

-------

Правильный ответ: Если V>220 В, то уменьшить ток на 10, Иначе Установить ток 50А и включить мотор

Номер: 12.5.1.1.1013.1.0(1)

Задание: Преимущество языка ST заключается в том, что:

Ответы:

- скорость работы программы, написанной на ST, гораздо быстрее, чем программы созданные на графических языках

- изображения блоков, нарисованных в ST, легче воспринимаются оператором

-------

Правильный ответ: скорость работы программы, написанной на ST, гораздо быстрее, чем программы созданные на графических языках

Номер: 12.5.1.3.1014.3.0(1)

Задание: Function block diagram (FBD) является _____ языком и наиболее удобен для программирования процессов прохождения сигналов через функциональные блоки.

Ответы:

- графическим

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «графическим», введенный в специальное поле

Номер: 12.5.1.2.1015.2.0(1)

Задание: Функциональные блоки инкапсулируют данные и методы, чем напоминают объектно-ориентированные языки программирования, а также поддерживают наследование и полиморфизм.

Ответы:

- Нет

- Да

-------

Правильный ответ: Нет

Номер: 12.5.1.2.1016.2.0(1)

Задание: Неисправностью называется:

Ответы:

- состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному своему параметру, указанному в эксплуатационной документации

- называется состояние объекта, при котором он не способен выполнять хотя бы одну из своих функций, описанных в эксплуатационной документации

-------

Правильный ответ: состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному своему параметру, указанному в эксплуатационной документации

Номер: 12.5.1.2.1017.2.0(1)

Задание: Неработоспособностью называется:

Ответы:

- называется состояние объекта, при котором он не способен выполнять хотя бы одну из своих функций, описанных в эксплуатационной документации

- состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному своему параметру, указанному в эксплуатационной документации

-------

Правильный ответ: называется состояние объекта, при котором он не способен выполнять хотя бы одну из своих функций, описанных в эксплуатационной документации

Номер: 12.5.1.3.1018.3.0(1)

Задание: _____ называется каждое отдельное несоответствие объекта установленным требованиям

Ответы:

- Дефектом

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Дефектом», введенный в специальное поле

Номер: 12.5.1.3.1019.3.0(1)

Задание: _____ называется событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта

Ответы:

- Отказом

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «Отказом», введенный в специальное поле

Номер: 12.5.1.1.1020.1.0(1)

Задание: Ресурс - это:

Ответы:

- функциональный элемент, содержащийся в физическом устройстве и независимо управляющий его операциями, а также обеспечивающий различные сервисы для приложений, включая планирование и выполнение алгоритмов

- объект, сохраняющий ограниченную работоспособность при неисправностях или отказе некоторых компонентов

-------

Правильный ответ: функциональный элемент, содержащийся в физическом устройстве и независимо управляющий его операциями, а также обеспечивающий различные сервисы для приложений, включая планирование и выполнение алгоритмов

Номер: 12.5.1.1.1021.1.0(1)

Задание: Безотказностью называется:

Ответы:

- свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени

- свойство объекта сохранять ограниченную работоспособность при неисправностях или отказе некоторых компонентов

- вероятность того, что в пределах заданного времени отказ не возникнет

- продолжительность работы объекта, выражаемая в единицах времени или в количестве циклов (например, циклов срабатывания реле)

-------

Правильный ответ: свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени

Номер: 12.5.1.1.1022.1.0(1)

Задание: Живучестью называется:

Ответы:

- свойство объекта сохранять ограниченную работоспособность при неисправностях или отказе некоторых компонентов

- вероятность того, что в пределах заданного времени отказ не возникнет

- продолжительность работы объекта, выражаемая в единицах времени или в количестве циклов (например, циклов срабатывания реле)

- свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени

-------

Правильный ответ: свойство объекта сохранять ограниченную работоспособность при неисправностях или отказе некоторых компонентов

Номер: 12.5.2.2.1023.2.0(1)

Задание: Язык SFC предназначен для описания системы управления на самом верхнем уровне абстракции.

Ответы:

- Да

- Нет

-------

Правильный ответ: Да

Номер: 12.5.2.2.1024.2.0(1)

Задание: Резервирование делится на:

Ответы:

- Общее

- Частное

- Нераздельное

-------

Правильный ответ: общее

Номер: 12.5.2.2.1025.3.0(1)

Задание: CoDeSys (Controller Development System) представляет собой комплекс программ для проектирования прикладного _____ обеспечения, отладки в режиме эмуляции и загрузки программы в ПЛК.

Ответы:

- программного

-------

Для данного задания правильным ответом будет текст «программного», введенный в специальное поле

Номер: 12.5.2.2.1026.2.0(1)

Задание: Общение ПЛК со SCADA в основном осуществляется с помощью стандартного ОРС сервера.

Ответы:

- Да

- Нет

-------

Правильный ответ: Да

Номер: 12.5.1.2.1027.3.0(1)

Задание: В системе ISaGRAF присутствует возможность транслировать программу в текст на языке C.

Ответы:

- Да

- Нет

-------

Правильный ответ: Да

Номер: 12.5.1.2.1028.3.0(1)

Задание: В системе CoDeSys присутствует возможность использовать в одном проекте несколько контроллеров разных производителей.

Ответы:

- Да

- Нет

-------

Правильный ответ: Да

Номер: 12.5.2.1.1029.1.0(1)

Задание: Конструктивном отличием теплого резервирования от горячего является:

Ответы:

- отсутствие высокоскоростного канала синхронизации между процессорами

- наличие нескольких процессоров

-------

Правильный ответ: отсутствие высокоскоростного канала синхронизации между процессорами

Номер: 12.5.1.1.1030.1.0(1)

Задание: Резервный процессор должен иметь возможность:

Ответы:

- заместить отказавший процессор

- обнаружить отказ дополнительного процессора

- удалить с основного процессора работу прикладной программы, накопленные данные, состояния регистров, состояния входов и выходов, таблицы неисправностей

-------

Правильный ответ: заместить отказавший процессор